Мусороуборочный автомобиль New truck generation Scania P380 B6x4HZ, тип кузова: Zoeller MEDIUM XXL 22.6 m3 + SK 200W

| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАРКА |  |  |  |  |  |  | ZOELLER |
| МОДЕЛЬ |  |  |  |  |  |  | MEDIUM XXL |
| ОБЪЕМ КУЗОВА |  |  |  | м3 |  |  | 22.6 |
| ВМЕСТИМОСТЬ (неупл. отходов) |  |  |  | м3 |  |  | 138 |
| ВМЕСТИМОСТЬ (неупл. отходов) |  |  |  | баков 1,1 м3 |  |  | 125 |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕССОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  | 1:6 |
| ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО |  |  |  |  |  |  | ZOELLER SK200+WELAKI |
| ТИП ОБСЛУЖИВАЕМЫХ КОНТЕЙНЕРОВ |  |  |  |  |  |  | евро 120-1100 л, 0,8 м3, бункеры 8 м3 |
| ТОЛЩИНА ПРИЕМНОЙ ВАННЫ |  |  |  | мм |  |  | 10 |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  | дублированная или электронная |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТС |  |  |  | мм |  |  | 9558x3746x2550 |
| ОБЪЕМ ПРИЕМНОЙ ВАННЫ |  |  |  | м3 |  |  | 2,8 |
| ТИП КУЗОВА |  |  |  |  |  |  | реберный |
| РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  |  | лампы накаливания или LED |
| АЛЮМИНИЕВАЯ ОБШИВКА КУЗОВА |  |  |  |  |  |  | опция |
| ТЕРМИНАЛ УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  | опция |
| ЯЩИК ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  | стандарт |
| РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  | ТБО/КГМ/смешанные отходы |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Кран для слива жидкости из приёмного бункера, кран для слива жидкости из передней части кузова, крепление для метлы и лопаты, уплотнение между задним бортом и технологическим кузовом, люк для обслуживания оборудования, задние фонари, стопы и указатели поворота, фонарь заднего хода -1 шт., противотуманная задняя фара – 1 шт, фонарь освещения рабочей зоны – 2 шт., проблесковый маячок – 2 шт., боковые габаритные огни. |  |  |  |  |  |  |  |

P 380 B6x4HZWHI-E5-NTG CBU CP14L w/o

|  | Управляемое предложение / Guided Offering |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальный выбор / Initial selections |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область применения |  |  | сбор мусора и отходов |
|  |  | Тип ТС+колесная формула |  |  | B6x4 |
|  |  | Модель кабины |  |  | CP14L |
|  | Группы компонентов / Component Groups |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область применения и вид перевозок |  |  | сбор мусора и отходов - региональные |
|  | Общие параметры / General |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип / Type |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота шасси |  |  | Высокое шасси |
|  | Габаритные размеры / Dimensions |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина шасси |  |  | 2550 mm |
|  |  | Колесная база |  |  | 3950 mm |
|  | Пакетные предложения / Packages |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scania XT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пакет Scania XT, экстерьер |  |  |  |
|  |  | Пакет включает оборудование: Scania XT, наружный противосолнечный козырек, ребристые зеркала заднего вида, широкоугольное зеркало с водительской стороны и с пассажирской стороны, электрообогрев и электропривод регулировки зеркал заднего вида, центральная блокировка с дистанционным управлением и фары-прожекторы в облицовке радиатора или в крыше. |  |  |  |  |
|  |  | Пакет Scania XT, интерьер |  |  |  |
|  |  | В пакет входят опции: Scania XT, обивка стен и потолка из винила, водительское сиденье medium B, резиновые коврики, пневмопистолет, большая или малая штанга системы хранения, обивка водительского сиденья из ткани XT |  |  |  |  |
|  | Интерьер / Interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пакет Климат-контроль |  |  | кондиционер + автоматическое управление + с подогревом |
|  | Силовая установка / Engine |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двигатель / Engine |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двигатель (модель) |  |  | DC13 152 380 hp Euro 5/Proconve P7 |
|  |  | Класс исполнения турбокомпрессора |  |  | усиленный |
|  |  | Ограничитель крутящего момента |  |  | с ограничителем |
|  |  | Очистка картера, тип вентиляции двигателя |  |  | фильтр |
|  |  | Тип маслоотделителя |  |  | фильтр |
|  |  | Указатель уровня масла в двигателе |  |  | с указателем |

|  |  | Ограничитель белого дыма | с ограничителем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система впуска / Air intake |  |  |
|  |  | Воздухозаборник | передний |  |
|  | Система охлаждения / Cooling system |  |  |
|  |  | Температура кристаллизации охлаждающей жидкости | -40 градусов C |  |
|  | Система выпуска отработанных газов / Exhaust system |  |  |
|  |  | Направление выхлопной трубы | назад |  |
|  | Коробка передач / Gearbox |  |  |
|  | Коробка передач / Gearbox |  |  |
|  |  | Коробка передач | GR905 |  |
|  | Сцепление / Clutch |  |  |
|  |  | Тип сцепления | механическое |  |
|  |  | Защита сцепления от перегрузки | с защитой |  |
|  | Мосты / Axles |  |  |
|  | Передние мосты / Front axles |  |  |
|  |  | Максимально допустимая нагрузка на передний мост | 8500 kg |  |
|  | Задние мосты / Rear axles |  |  |
|  |  | Максимально допустимая нагрузка на заднюю тележку | 26 000 кг (13000 +13000) |  |
|  |  | Модель задней тележки | BT201I |  |
|  |  | Главная передача | RB662 |  |
|  |  | Главное передаточное число | 3,42 |  |
|  |  | Блокировка дифференциала | с блокировкой |  |
|  |  | Масляный фильтр заднего моста | с фильтром |  |
|  | Коробки Отбора Мощности / Power Take-Off |  |  |
|  | Отбор мощности независимый от сцепления / Clutch independent PTO |  |  |
|  |  | КОМ на двигателе, тип ED | ED120P |  |
|  | Топливные баки / Fuel tanks |  |  |
|  | Общая информация / General |  |  |
|  |  | Объем топливного бака слева | 300 dm3 |  |
|  |  | Материал топливного бака | алюминий |  |
|  |  | Запирающаяся крышка горловины топливного бака | 1 штука |  |
|  |  | Топливный фильтр-влагоотделитель на шасси | фильтр-влагоотделитель с подогревом |  |
|  |  | Пористость топливного фильтра | 10 микрон |  |
|  |  | Подогреватель топлива | с подогревателем |  |
|  |  | Защитный клапан в горловине топливного бака | с клапаном |  |
|  | Баки для мочевины / SCR tanks |  |  |
|  |  | Подогрев системы SCR | с подогревом |  |
|  |  | Бак для мочевины (SCR) установленный на правой стороне | 47 dm3 |  |
|  | Шасси / Chassis |  |  |
|  | Рама / Frame |  |  |
|  |  | Тип рамы | F957 |  |
|  |  | Отверстия в раме шасси для кузовного оборудования | по всей раме |  |
|  | Рулевое управление / Steering |  |  |
|  |  | Рулевое управление | 1-контурное с гидравлическим усилителем |  |
|  |  | Регулировка рулевого колеса | регулировка угла наклона и продольного положения |  |
|  |  | Рулевое колесо | базовое |  |
|  | Передняя подвеска / Suspension front |  |  |
|  |  | Передняя подвеска, тип рессор | 3x29, параболические |  |
|  |  | Материал втулки передних рессор | сталь |  |
|  |  | Настройка амортизатора переднего моста | жесткий амортизатор |  |
|  | Задняя подвеска / Suspension rear |  |  |
|  |  | Задняя подвеска, тип рессор | 4x41, параболические |  |
|  |  | Амортизаторы на задней оси | с амортизаторами |  |
|  | Стабилизатор поперечной устойчивости / Anti-roll bar |  |  |
|  |  | Стаб-тор поперечной устойчивости, передняя ось | нормальной жесткости |  |
|  |  | Стаб-тор поперечной устойчивости, задняя ось | со стабилизатором |  |
|  | Электрооборудование / Electrics |  |  |
|  |  | Аккумуляторные батареи | 230 Aч |  |
|  |  | Расположение АКБ | слева |  |
|  |  | Генератор | 100 A |  |
|  | Колеса, крылья и брызговики / Wheels & Mudguards |  |  |
|  | Шины / Tyres |  |  |
|  |  | Тип шин на переднем мосту | 315/80R22.5 Construction Steer Flexible |  |
|  |  | Тип шин на заднем мосту | 315/80R22.5 Construction Drive Flexible |  |
|  |  | Тип шин, запасное колесо | 315/80R22.5 Construction Steer Flexible |  |
|  |  | Количество шин, запасное колесо | 1 |  |
|  | Диски / Rims |  |  |
|  |  | Материал колесного диска | сталь |  |
|  | Дополнительное оборудование / Wheel equipment |  |  |
|  |  | Декоративные колпаки колес | нержавеющая сталь |  |
|  |  | Кронштейн крепления запасного колеса | справа |  |
|  |  | Противооткатные упоры | 2 штуки |  |
|  | Передние крылья и брызговики / Mudguard front |  |  |
|  |  | Резиновые брызговики для передних колес | с брызговиками |  |
|  | Тормозная система / Brakes |  |  |
|  | Рабочая тормозная система / Brake system |  |  |
|  |  | Размер тормозных камер для транспортных средств, не оборудованных тормозной системой EBS | технически допустимая полная масса GVW |  |
|  |  | Тип тормозных механизмов | барабаны |  |
|  |  | Управление тормозами | пневматическое |  |
|  |  | ABS | с ABS |  |
|  |  | Клапан регулировки тормозных сил | с клапаном |  |
|  |  | APS компрессор | с электронным управлением |  |
|  |  | Стояночная тормозная система | пневматическая |  |
|  |  | Предохранительный клапан тормозных камер | с клапаном |  |
|  | Колесные тормоза / Wheel brakes |  |  |
|  |  | Тип тормозной камеры передней оси | с пружинным энергоаккумулятором |  |
|  |  | Тип тормозной камеры 1-ой задней оси | с пружинным энергоаккумулятором |  |
|  |  | Тормозные накладки задние шириной 254 мм | с накладками |  |
|  | Вспомогательная тормозная система / Auxiliary brakes |  |  |
|  |  | Управление вспомогательным тормозом | ручное управление |  |
|  | Кузовные надстройки и адаптация шасси / Body and chassis adaptation |  |  |
|  | Интерфейс для кузовоного оборудования / Bodywork interface |  |  |
|  |  | Интерфейс коммуникации с кузовным оборудованием (BCI) | есть |  |
|  |  | Индикаторы контрольных ламп на щитке приборов | общие сведения |  |
|  | Другое оборудование / Miscellaneous |  |  |
|  |  | Держатель номерного знака, задний | тип "панель" |  |
|  | Экстерьер кабины / Cab exterior |  |  |
|  | Общее оборудование кабины / Cab general |  |  |
|  |  | Подвеска кабины | базовый вариант механической подвески |  |
|  |  | Насос подъема кабины | ручной |  |
|  | Экстерьер / Exterior |  |  |
|  |  | Люк в крыше | с ручным управлением |  |
|  |  | Противосолнечный козырек, наружный | с козырьком |  |
|  |  | Звуковой сигнал спереди | пневматический 118 dB |  |
|  |  | Дополнительная ступенька для кабины | есть |  |

|  | Передний бампер / Front bumper |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выступающий вперед бампер | 150 mm |

|  | Складная подножка в бампере | с подножкой |
| --- | --- | --- |

|  | Остекление / Windows |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ветровое стекло | стандартное |
|  |  | Тип стекла в окне двери | одинарное остекление |
|  | Зеркала / Mirrors |  |  |  |
|  |  | Тип кожуха для зеркала заднего вида | ребристый |

|  |  | Подогрев зеркала заднего вида с подогревом |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зеркала заднего вида с электрической регулировкой; со стороны водителя и пассажира. Широкоугольное зеркало заднего вида; с 2-х сторон. Зеркало ближнего вида; с электрической регулировкой и подогревом. Зеркало переднего вида; с электрической регулировкой и подогревом. |  |
|  | Охранная сигнализация и замки кабины / Lock and alarm |  |  |
|  |  | Тип замка дверей кабины центральный замок с дистанционным управлением |  |

|  |  | Количество ключей/брелоков | два |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наружные световые приборы / Lamps |  |  |  |
|  |  | Тип передних фар | H7 |

|  | Постоянный ближний свет, вариант исполнения | светодиоды (LED DRL) + габаритные огни |
| --- | --- | --- |
|  | Корректор уровня фар | ручной |
|  | Защита фар | с защитой |

|  | Встроенные фары-прожекторы в облицовке радиатора | с фарами |
| --- | --- | --- |

|  |  | Передние габаритные фонари | белые |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Боковые габаритные огни | установленные временно (для шасси) |
|  |  | Конструкция задних фонарей | с лампой накаливания |
|  |  | Расположение задних фонарей | на кронштейнах |
|  |  | Звуковой сигнал движения задним ходом | с сигналом |
|  | Интерьер кабины / Cab interior |  |  |  |
|  | Сиденья / Seats |  |  |  |
|  |  | Сиденье водителя | medium B |
|  |  | Сиденье пассажира | складное |
|  |  | Обивка сиденья водителя | ткань XT |

|  | Обивка сиденья пассажира | винил |
| --- | --- | --- |
|  | Регулируемый амортизатор сиденье водителя | да |
|  | Подогрев сиденья водителя | с подогревом |
|  | Количество сидений со стороны пассажира | 2 |

|  |  | Сигнализация непристёгнутых ремней безопасности | контрольная лампа, звуковой сигнал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Места для хранения / Storages |  |  |  |
|  |  | Модуль расширения для приборной панели | держатель аксессуаров |
|  | Интерьер / Interior |  |  |  |
|  |  | Обивка боковых панелей и потолка | винил |
|  |  | Обивка дверей | пластиковая |
|  |  | Внутренний противосолнечный козырек двери водителя | шторка |

|  |  | Занавески ветрового стекла и окон дверей | подготовка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Защитные коврики на пол | резиновые |
|  |  | Центральный коврик на пол | резиновый |
|  | Приборы / Instruments |  |  |  |  |
|  |  | Отделка панели приборов | жесткая |
|  |  | Цвет нижней секции приборной панели | темно-песочный |
|  |  | Комбинация приборов | экран 7 дюймов км/ч |
|  |  | Приборный щиток Scania. С цветным 7-дюймовым дисплеем и бортовым компьютером. Четыре прибора, которые показывают: скорость (км/ч), обороты двигателя, температуру двигателя, уровень топлива, расход топлива и давление масла. |  |  |

|  | Информация о кузовном оборудовании | да |
| --- | --- | --- |
|  | Тахограф | подготовка под российский тахограф "Штрих" |
|  | Ограничение скорости, предусмотренное законом | 85 km/h |
|  | Пневмопистолет | есть |

|  | Климатическая система / Climate system |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Система отопления кабины | с системой |
|  |  | Кондиционер | с кондиционером |
|  |  | Управление отопителем | автоматическая система |

|  | Внутреннее освещение / Lighting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внутреннее освещение | нормальное |
|  | Информационно-развлекательное оборудование и связь / Communications |  |  |
|  | Информационно-развлекательная система | 2 DIN с 5-дюймовым экраном (Advanced) |

|  | Громкоговоритель | 2 x 20W |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон радиочастот | Европа |
|  | USB IP на приборной панели по центру | USB |

|  | Коммуникатор | C300 |
| --- | --- | --- |
|  | Оператор связи для устройства Communicator | Telenor |
|  | Подготовка для FMS | Gateway (interface) |
|  | Электрические розетки 12В и 24В | базовая комплектация |
|  | Инструкции по эксплуатации / Manuals |  |  |
|  | Язык инструкции эксплуатации автомобилем | Русский |
|  | Аварийно-спасательное оборудование / Rescue equipment |  |  |
|  | Аварийно-спасательное оборудование / Rescue equipment |  |  |
|  | Шланг для накачки шин | 20-ти метровый |
|  | Домкрат | с домкратом |
|  | Знак аварийной остановки | 2 знака |
|  | Окраска / Colour |  |  |
|  | Окраска кабины / Cab |  |  |
|  | Цвет кабины белый | Ivory White |
|  | Окраска шасси / Chassis |  |  |
|  | Цвет шасси серый | Sub Grey |