Мусороуборочный автомобиль New truck generation Scania P380 B6x2NA, тип кузова: Zoeller MEDIUM Xli-B 22.8 m3 + SK 200W

| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАРКА |  |  |  |  |  |  |  | ZOELLER |
| МОДЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  | MEDIUM XLi-B |
| ОБЪЕМ КУЗОВА |  |  |  | м3 |  |  |  | 22,8 |
| ВМЕСТИМОСТЬ (неупл. отходов) |  |  |  | м3 |  |  |  | 137 |
| ВМЕСТИМОСТЬ (неупл. отходов) |  |  |  | баков 1,1 м3 |  |  |  | 124 |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕССОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  | 1:6 |
| ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  | ZOELLER SK200+WELAKI |
| ТИП ОБСЛУЖИВАЕМЫХ КОНТЕЙНЕРОВ |  |  |  |  |  |  |  | евро 120-1100 л, 0,8 м3, бункеры 8 м3 |
| ТОЛЩИНА ПРИЕМНОЙ ВАННЫ |  |  |  | мм |  |  |  | 10 |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  | электронная |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТС |  |  |  | мм |  |  |  | 9228x3559х2550 |
| ОБЪЕМ ПРИЕМНОЙ ВАННЫ |  |  |  | м3 |  |  |  | 2,3 |
| ТИП КУЗОВА |  |  |  |  |  |  |  | гладкий овал |
| РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  | LED |
| СИСТЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПО ТИПУ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  | стандарт |
| ТЕРМИНАЛ УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  | стандарт |
| ЯЩИК ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  | стандарт |
| РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  | ТБО или смешанные отходы |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Кран для слива жидкости из приёмного бункера, кран для слива жидкости из передней части кузова, крепление для метлы и лопаты, уплотнение между задним бортом и технологическим кузовом, люк для обслуживания оборудования, задние фонари, стопы и указатели поворота, фонарь заднего хода -1 шт., противотуманная задняя фара – 1 шт, фонарь освещения рабочей зоны – 2 шт., проблесковый маячок – 2 шт., боковые габаритные огни, камера заднего вида с монитором в кабине. |  |  |  |  |  |  |  |  |

P 380 B6x2*4NA E5 CP14L

|  | Управляемое предложение / Guided Offering |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группы компонентов / Component Groups |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область применения и вид перевозок |  |  | сбор мусора и отходов - региональные |
|  |  | Адаптация шасси и колёсная формула |  |  | B6x2*4 |
|  | Общие параметры / General |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип / Type |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота шасси |  |  | Нормальная |
|  |  | Тип подвески |  |  | рессорная спереди, пневматическая сзади |
|  | Габаритные размеры / Dimensions |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина шасси |  |  | 2500 mm |
|  |  | Максимальная высота транспортного средства |  |  | 4 метра (согл. дир. 96/53/EG) |
|  |  | Колесная база |  |  | 3950 mm |
|  | Пакетные предложения / Packages |  |  |  |  |  |  |
|  | Интерьер / Interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пакет Климат-контроль кондиционер + автоматическое |  |  | управление + с подогревом |
|  | Силовая установка / Engine |  |  |  |  |  |  |
|  | Двигатель / Engine |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двигатель (модель) |  |  | DC13 152 380 hp Euro 5/Proconve P7 |
|  |  | Класс исполнения турбокомпрессора |  |  | усиленный |
|  |  | Система понижения токсичности отработавших газов |  |  | с SCR |
|  |  | Очистка картера, тип вентиляции картера двигателя |  |  | фильтр |
|  |  | Указатель уровня масла в двигателе |  |  | с указателем |

|  |  | Ограничитель белого дыма | с ограничителем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система впуска / Air intake |  |  |  |  |
|  |  | Воздухозаборник | передний |
|  | Система охлаждения / Cooling system |  |  |  |  |
|  |  | Температура кристаллизации охлаждающей жидкости | -40 градусов C |
|  | Система выпуска отработанных газов / Exhaust system |  |  |  |  |
|  |  | Направление выхлопной трубы | назад |
|  | Коробка передач / Gearbox |  |  |  |  |
|  | Коробка передач / Gearbox |  |  |  |  |
|  |  | Коробка передач | GR875 |
|  | Сцепление / Clutch |  |  |  |  |
|  |  | Тип сцепления | механическое |
|  |  | Защита сцепления от перегрузки | с защитой |
|  | Мосты / Axles |  |  |  |  |
|  | Передние мосты / Front axles |  |  |  |  |
|  |  | Максимально допустимая нагрузка на передний мост | 8500 kg |
|  | Задние мосты / Rear axles |  |  |  |  |
|  |  | Максимально допустимая нагрузка на заднюю тележку | 21 000 кг (12 700 + 8 300) |
|  |  | Главная передача | R780 |
|  |  | Главное передаточное число | 3,42 |
|  |  | Блокировка дифференциала | с блокировкой |
|  |  | Масляный фильтр заднего моста | с фильтром |
|  | Дополнительный (подкатной) мост / Tag axle |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительный мост, за задним мостом | AM602SA |
|  |  | Подъем подкатной оси | да |
|  |  | Отключаемое управление дополнительным мостом | есть |
|  |  | Временное отключение управления дополнительным мостом |  |  |

|  | Коробки Отбора Мощности / Power Take-Off |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отбор мощности независимый от сцепления / Clutch independent PTO |  |  |  |
|  |  | КОМ на двигателе, тип ED | ED120P |
|  | Топливные баки / Fuel tanks |  |  |  |
|  | Общая информация / General |  |  |  |
|  |  | Объем топливного бака слева | 300 dm3 |
|  |  | Форма топливного бака с левой стороны | стандартный |
|  |  | Материал топливного бака | сталь |
|  |  | Крышка горловины топливного бака | запирающаяся |
|  |  | Топливный фильтр-влагоотделитель | фильтр-влагоотделитель с подогревом |
|  |  | Пористость топливного фильтра | 10 микрон |
|  |  | Подогреватель топлива | с подогревателем |
|  |  | Защитный клапан топливного бака | с клапаном |
|  | Баки для мочевины / SCR tanks |  |  |  |
|  |  | Бак для мочевины установленный на правой стороне | 47 dm3 |
|  | Шасси / Chassis |  |  |  |
|  | Рама / Frame |  |  |  |
|  |  | Тип рамы | F957 |
|  | Рулевое управление / Steering |  |  |  |
|  |  | Рулевое управление | С гидравлическим усилителем |
|  |  | Регулировка рулевого колеса | регулировка угла и продольного положения |
|  |  | Рулевое колесо | базовое |
|  | Передняя подвеска / Suspension front |  |  |  |
|  |  | Передняя подвеска, тип рессор | 3x29, параболические |
|  |  | Материал втулки передних рессор | сталь |
|  |  | Настройка амортизатора переднего моста | жесткий амортизатор |
|  | Задняя подвеска / Suspension rear |  |  |  |
|  |  | Тип задней пневмоподвески | 2-х баллонная |
|  |  | Амортизаторы на задней оси | с амортизаторами |
|  |  | Система регулировки высоты шасси | быстрая |
|  |  | Ограничитель нагрузки на мост | при 10 000 кг |
|  |  | Система перераспределения осевой нагрузки | с системой |
|  |  | Распределение нагрузки |  |

|  |  | Положение моста во время перераспределения нагрузки | всегда опущен |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограничение нагрузки на ведущий мост при перера-нии нагрузки | 13000 kg |  |
|  |  | Управление распределением нагрузки | максимальное перераспределение |  |
|  |  | Ограничение скорости во время перераспределения нагрузки | 30 км/ч |  |
|  |  | Указатель нагрузки на ось | на заднюю ось |  |
|  | Стабилизатор поперечной устойчивости / Anti-roll bar |  |  |
|  |  | Стабилизатор поперечной устойчивости, передняя ось | нормальной жесткости |  |
|  | Электрооборудование / Electrics |  |  |
|  |  | Аккумуляторные батареи | 230 Aч |  |
|  |  | Расположение АКБ | слева |  |
|  |  | Генератор | 100 A |  |
|  |  | Тип выключателя АКБ | двойной в кабине |  |
|  | Колеса, крылья и брызговики / Wheels & Mudguards |  |  |
|  | Шины / Tyres |  |  |
|  |  | Тип шин на переднем мосту | 315/80R22.5 Regional Steer Flexible |  |
|  |  | Тип шин на заднем мосту | 315/80R22.5 Regional Drive Flexible |  |
|  |  | Тип шин на дополнительном мосту за ведущим мостом | 315/80R22.5 Regional Steer Flexible |  |
|  |  | Тип шин, запасное колесо | 315/80R22.5 Regional Steer Flexible |  |
|  |  | Количество шин, запасное колесо | 1 |  |
|  | Диски / Rims |  |  |
|  |  | Материал колесного диска | сталь |  |
|  | Дополнительное оборудование / Wheel equipment |  |  |
|  |  | Декоративные колпаки колес | нержавеющая сталь |  |
|  |  | Кронштейн крепления запасного колеса | справа |  |
|  |  | Противооткатные упоры | 2 штуки |  |
|  | Передние крылья и брызговики / Mudguard front |  |  |
|  |  | Подавители брызг | с подавителями |  |
|  |  | Резиновые брызговики для передних колес | с брызговиками |  |
|  | Тормозная система / Brakes |  |  |
|  | Рабочая тормозная система / Brake system |  |  |
|  |  | Размер тормозных камер для транспортных средств, не оборудованных тормозной системой EBS | технически допустимая полная масса GVW |  |
|  |  | Категория тормозной системы | AF |  |
|  |  | Управление тормозами | электронное (EBS) |  |
|  |  | Управление тормозной системой | с дисковыми тормозами |  |
|  |  | APS компрессор | с электронным управлением |  |
|  |  | Стояночная тормозная система | пневматическая |  |
|  |  | Предохранительный клапан блокировки тормозных камер | с клапаном |  |
|  |  | Резиновые прокладки ресиверов | с прокладками |  |
|  | Колесные тормоза / Wheel brakes |  |  |
|  |  | Тип тормозной камеры передней оси | с пружинным энергоаккумулятором |  |
|  |  | Тип тормозной камеры 1-ой задней оси | с пружинным энергоаккумулятором |  |
|  |  | Тип тормоза подкатной оси | со стояночной тормозной системой |  |
|  | Вспомогательная тормозная система / Auxiliary brakes |  |  |
|  |  | Управление вспомогательным тормозом | ручное управление |  |
|  | Кузовные надстройки и адаптация шасси / Body and chassis adaptation |  |  |
|  | Интерфейс для кузовоного оборудования / Bodywork interface |  |  |
|  |  | Интерфейс коммуникации с кузовным оборудованием (BCI) | есть |  |
|  |  | Число зарезервированных мест под кнопки для электрической системы дополнительного оборудования (BWE) | 2 |  |
|  | Другое оборудование / Miscellaneous |  |  |
|  |  | Держатель номерного знака, задний | тип "панель" |  |
|  | Экстерьер кабины / Cab exterior |  |  |
|  | Общее оборудование кабины / Cab general |  |  |
|  |  | Подвеска кабины | базовый вариант мех подвески |  |
|  |  | Насос подъема кабины | ручной |  |
|  | Экстерьер / Exterior |  |  |
|  |  | Люк в крыше | с ручным управлением |  |
|  |  | Звуковой сигнал спереди | пневматический 118 dB |  |
|  | Передний бампер / Front bumper |  |  |
|  |  | Выступающий вперед бампер | 40 mm |  |

|  |  | Положение бампера | высокое |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Остекление / Windows |  |  |  |
|  |  | Ветровое стекло | стандартное |
|  |  | Тип стекла в окне двери | одинарное остекление |
|  | Зеркала / Mirrors |  |  |  |
|  |  | Тип кожуха для зеркала заднего вида | гладкий |

|  | Подогрев зеркала заднего вида | с подогревом |
| --- | --- | --- |
|  | Зеркала заднего вида с электрической регулировкой | со стороны водителя и пассажира |

|  | Широкоугольное зеркало заднего вида | с 2-х сторон |
| --- | --- | --- |
|  | Зеркало ближнего вида | с электрической регулировкой и подогревом |

|  | Зеркало переднего вида | с электрической регулировкой и подогревом |
| --- | --- | --- |

|  | Охранная сигнализация и замки кабины / Lock and alarm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип замка дверей кабины | центральный замок с дистанционным управлением |  |
|  |  | Количество ключей/брелоков | два |  |
|  | Наружные световые приборы / Lamps |  |  |
|  |  | Тип передних фар | H7 |  |

|  | Постоянный ближний свет | светодиоды (LED DRL) + габаритные огни |
| --- | --- | --- |
|  | Защита фар | с защитой |

|  | Передние габаритные фонари | белые |
| --- | --- | --- |
|  | Конструкция задних фонарей | с лампой накаливания |
|  | Расположение задних фонарей | на кронштейнах |
|  | Звуковой сигнал движения задним ходом | с сигналом |
|  | Интерьер кабины / Cab interior |  |  |  |
|  | Сиденья / Seats |  |  |  |
|  | Сиденье водителя | medium B |
|  | Сиденье имеет пневматическую подвеску с широкими возможностями регулировки. Регулируемо в продольном направлении и по высоте. Оснащено регулируемой спинкой со встроенным подголовником и ремнем безопасности, устройством скоростной продувки для быстрого выпуска воздуха и регулируемым поясничным упором. Подушка сиденья регулируется по углу наклона и в продольном направлении. |  |  |

|  | Сиденье пассажира | складное |
| --- | --- | --- |
|  | Обивка сиденья водителя | тканое и трикотажное полотно |
|  | Обивка сиденья пассажира | тканое и трикотажное полотно |
|  | Регулируемый амортизатор сиденье водителя | да |
|  | Подогрев сиденья водителя | с подогревом |
|  | Количество сидений со стороны пассажира | 2 |

|  |  | Сигнализация непристёгнутых ремней безопасности | контрольная лампа + звуковой сигнал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обивка сиденья, дополнительное сиденье | винил |
|  | Интерьер / Interior |  |  |  |
|  |  | Обивка боковых панелей и потолка | винил |
|  |  | Обивка дверей | пластиковая |
|  |  | Внутренний противосолнечный козырек двери водителя | шторка |

|  |  | Защитные коврики на пол | резиновые |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральный коврик на пол | резиновый |
|  | Приборы / Instruments |  |  |  |
|  |  | Отделка панели приборов | жесткая |
|  |  | Цвет нижней секции приборной панели | темно-песочный |
|  |  | Комбинация приборов | экран 7 дюймов км/ч |

|  |  | Информация о кузовном оборудовании | да |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тахограф | подготовка под российский тахограф "Штрих" |
|  |  | Ограничение скорости | 85 km/h |
|  | Климатическая система / Climate system |  |  |  |
|  |  | Система отопления кабины | с системой |
|  |  | Кондиционер | с кондиционером |
|  |  | Управление отопителем | автоматическая система |

|  | Внутреннее освещение / Lighting |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внутреннее освещение | нормальное |
|  | Информационно-развлекательное оборудование и связь / Communications |  |  |  |
|  |  | Информационно-развлекательная система (Infotainment) | 2 DIN с 5-дюймовым экраном (Advanced) |

|  | Громкоговоритель | 2 x 20W |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон радиочастот | Европа |
|  | USB IP на приборной панели по центру | USB |

|  |  | Коммуникатор | C300 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка для FMS | Gateway (interface) |
|  |  | Электрические розетки 12В и 24В | базовая комплектация |
|  | Инструкции по эксплуатации / Manuals |  |  |  |
|  |  | Язык инструкции эксплуатации автомобилем | Русский |
|  | Аварийно-спасательное оборудование / Rescue equipment |  |  |  |
|  | Аварийно-спасательное оборудование / Rescue equipment |  |  |  |
|  |  | Шланг для накачки шин | 20-ти метровый |
|  |  | Домкрат | с домкратом |
|  |  | Знак аварийной остановки | 1 знак |
|  | Окраска / Colour |  |  |  |
|  | Окраска кабины / Cab |  |  |  |
|  |  | Цвет кабины белый | Ivory White |
|  | Окраска шасси / Chassis |  |  |  |
|  |  | Цвет шасси серый | Sub Grey |